Packet Tracer: Resolución de Problemas de Inter-VLAN Routing

Integración de Seguridad Informática en Redes y Sistemas de Software (Gpo 601)

Ileana Tapia Castillo — A01773374

Tecnológico de Monterrey

# Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Puerta de enlace predeterminada | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1.10 | 172.17.10.1 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 10 |
| R1 | G0/1.30 | 172.17.30.1 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 30 |
| PC1 | NIC | 172.17.10.10 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 | VLAN 10 |
| PC3 | NIC | 172.17.30.10 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1 | VLAN 30 |

# Objetivos

- Parte 1. Encontrar los problemas de red.

- Parte 2. Implementar la solución.

- Parte 3. Verificar la conectividad de red.

# Situacion

En esta practica se resolvieron problemas de conectividad causados por configuraciones mal hechas en las VLAN y en el enrutamiento entre VLAN, en una topologia con un router R1, un switch S1 y dos equipos finales, PC1 en la VLAN 10 y PC3 en la VLAN 30.

# Parte 1: Encontrar los problemas de red

Para revisar la red se usaron estos comandos:

R1# show ip interface brief
R1# show interface g0/1.10
R1# show interface g0/1.30
S1# show interfaces trunk
S1# show vlan brief
S1# show interfaces status

Se comparo cada resultado contra lo que pedia la tabla de direcciones y asi se fueron encontrando cuatro fallas que impedian que hubiera conectividad completa entre las VLAN. Abajo esta el detalle de cada problema junto con la solucion que se aplico.

## Tabla de documentación

| Problemas | Soluciones |
| --- | --- |
| La interfaz fisica G0/1 estaba activa pero la subinterfaz G0/1.10 seguia apagada. | Se entro a la subinterfaz G0/1.10 y se aplico el comando no shutdown para levantarla. |
| La PC3 tenia mal el gateway predeterminado, apuntaba a la red de la VLAN 10 en vez de la suya. | Se cambio el gateway de la PC3 de 172.17.10.1 a 172.17.30.1 desde su configuracion de IP. |
| El puerto G0/1 del switch S1 estaba en modo acceso cuando debia ser un enlace troncal. | Se configuro switchport mode trunk en la interfaz G0/1 de S1 para que pasara a modo troncal. |
| Las subinterfaces de R1 tenian la encapsulacion dot1Q cruzada, la 10 tenia la vlan 30 y viceversa. | Se quito la encapsulacion incorrecta con no encapsulation dot1Q y se volvio a configurar cada subinterfaz con su vlan correcta, encapsulation dot1Q 10 en la .10 y dot1Q 30 en la .30, revisando tambien que la IP de cada una quedara bien. |

# Parte 2: Implementar las soluciones

Con los problemas ya identificados, se aplicaron las cuatro correcciones directamente en R1 y S1:

## En R1

enable
configure terminal
interface g0/1.10
no shutdown
no encapsulation dot1Q 30
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
exit
interface g0/1.30
no encapsulation dot1Q 10
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
copy running-config startup-config

## En S1

enable
configure terminal
interface g0/1
switchport mode trunk
exit
end
copy running-config startup-config

## En PC3 (Desktop > IP Configuration)

Se corrigio el gateway predeterminado de PC3, se cambio de 172.17.10.1 a 172.17.30.1. La IP 172.17.30.10 y la mascara 255.255.255.0 se dejaron igual porque ya estaban bien.

# Parte 3: Verificar la conectividad de red

Ya con las correcciones hechas se probo el ping desde ambas PC hacia el router y entre ellas mismas, para confirmar que hubiera conectividad dentro de cada VLAN y tambien entre VLAN distintas:

| Prueba | Origen | Destino | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ping dentro de la misma VLAN | PC1 (172.17.10.10) | R1 – 172.17.10.1 | Exitoso (0% de pérdida) |
| Ping entre VLAN distintas | PC1 (172.17.10.10) | PC3 – 172.17.30.10 | Exitoso (0% de pérdida) |
| Ping dentro de la misma VLAN | PC3 (172.17.30.10) | R1 – 172.17.30.1 | Exitoso (0% de pérdida) |
| Ping entre VLAN distintas | PC3 (172.17.30.10) | PC1 – 172.17.10.10 | Exitoso (0% de pérdida) |

Todos los pings salieron bien, sin perdida de paquetes, lo que confirma que el enrutamiento entre VLAN quedo funcionando correctamente en la topologia.

# Conclusion

Los problemas de conectividad venian de varias cosas distintas al mismo tiempo, una subinterfaz apagada, un puerto configurado como acceso en vez de troncal, un gateway mal puesto en una PC y las VLAN cruzadas en las subinterfaces del router. Despues de corregir cada uno de estos puntos y probar la conectividad con ping desde las dos PC, la red quedo funcionando tal como lo pedia la tabla de direcciones.