Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos

(Gpo 301)

Packet Tracer 10.3.4

Profesores:

Yerly Flores Garcia

José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fátima M. Herrera González - A01770839

Parte 1: Mostrar la información del router

Estadísticas de interfaces

Comando para todas las interfaces: show interfaces

Comando para Serial 0/0/0: show interface serial 0/0/0

Resultados obtenidos de la interfaz Serial 0/0/0 en R1:

Dirección IP en R1: 209.165.200.225

Ancho de banda: 1544 Kbit/s

Resultados obtenidos de GigabitEthernet 0/0 en R1:

Dirección IP: No configurada aún

Dirección MAC: 000d.bd6c.7d01

Ancho de banda (BW): 100000 Kbit/s

Resumen de interfaces

Comando utilizado: show ip interface brief

Interfaces seriales (R1 y R2): 2 cada uno (S0/0/0 y S0/0/1)

Interfaces Ethernet en R1: 6  (GigabitEthernet G0/0, G0/1 + FastEthernet 0/1/0 al 0/1/3)

Interfaces Ethernet en R2: 2

Diferencias en Ethernet de R1: R1 tiene GigabitEthernet (1000 Mbps) y FastEthernet (100 Mbps)

Tabla de enrutamiento inicial

Comando: show ip route

Rutas conectadas (código C): 1 ruta  —  209.165.200.224/30

Manejo de paquetes sin ruta: Los descarta; el Gateway of last resort no está configurado

Parte 2: Configurar interfaces de routers

Se configuraron las interfaces de R1 y R2 asignando direcciones IP, máscaras de subred y descripciones según la tabla de direccionamiento de la actividad. Al finalizar, se guardó la configuración con el comando:

R1# copy running-config startup-config

Parte 3: Verificar la configuración

Interfaces activas (up/up)

R1: 3 interfaces en estado up/up

R2: 3 interfaces en estado up/up

Limitaciones de show ip interface brief

El comando show ip interface brief no muestra la descripción de cada interfaz. Para verla es necesario usar:

R1# show running-config

o bien:

R1# show interfaces

Tabla de enrutamiento final

| Tabla de enrutamiento final — R1 y R2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | Rutas conectadas (C) | Rutas OSPF (O) | Total de rutas |
| R1 | 3 | 2 | 5 |
| R2 | 3 | 2 | 5 |

Redes totales (LAN + WAN): 5

¿Coinciden las rutas?: Sí — 3 rutas C + 2 rutas O = 5 rutas totales en cada router

Conclusión

La actividad permitió practicar la visualización del estado de los routers, la configuración de interfaces y la verificación del enrutamiento. Tras configurar correctamente las interfaces en R1 y R2, ambos routers mostraron 5 rutas en su tabla de enrutamiento (3 conectadas + 2 OSPF), confirmando la plena comunicación entre todos los segmentos de la red.