Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos

(Gpo 301)

Packet Tracer 10.3.5

Profesores:

Yerly Flores Garcia

José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fátima M. Herrera González - A01770839

Asignación de direcciones IP

| Asignación de direcciones IP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | G0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.11.2 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC4 | NIC | 192.168.11.11 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |

Pruebas y diagnóstico

| Pruebas y diagnóstico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prueba | ¿Exitosa? | Problema detectado | Solución implementada | Verificado |
| PC1 a PC2 | No | IP incorrecta en PC1 | Actualizar a IP 192.168.10.10 | Sí |
| PC1 a S1 | Sí | Ninguno | N/A | Sí |
| PC1 a R1 | Sí | Ninguno | N/A | Sí |
| PC1 a PC3 | Sí | Ninguno | N/A | Sí |
| PC1 a PC4 | Sí | Gateway erróneo en PC4 | Cambiar a 192.168.11.1 | Sí |
| S1 a R1 | Sí | Falta configurar gateway | Añadir ip default-gateway 192.168.10.1 | Sí |
| S2 a R1 | No | IP y gateway faltantes en S2 | Asignar IP 192.168.11.2 y gateway 192.168.11.1 | Sí |

Análisis de casos

Caso PC1:

La dirección IP asignada era errónea (192.168.11.10). Se corrigió a 192.168.10.10 en la configuración de escritorio, verificando el éxito mediante un ping a 192.168.10.11.

Caso PC4:

El gateway configurado (192.168.1.1) no era válido para esta topología. Se actualizó al gateway correcto (192.168.11.1), confirmando la comunicación con 192.168.10.10.

Caso S1:

No contaba con un gateway predeterminado. Se configuró mediante el comando:

S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1

Se probó exitosamente la conexión hacia 192.168.11.1.

Caso S2:

La interfaz VLAN 1 carecía de dirección IP y el gateway configurado era incorrecto. Se asignó la IP 192.168.11.2 con su máscara correspondiente y se estableció el gateway 192.168.11.1, logrando comunicación con 192.168.10.1.

Conclusión

La falla general se debió a configuraciones mal aplicadas u omisiones en las direcciones IP y puertas de enlace, lo cual interrumpía el tráfico entre los diferentes segmentos de la red. Una vez corregidas todas las configuraciones, se logró plena conectividad entre todos los dispositivos de la topología.