Packet Tracer: Configuración de direccionamiento IPv6

Cisco Networking Academy

Alumna: Ileana Tapia Castillo     Matrícula: A01773374

Materia: TC2006B.301

Profesor: José María Aguilera Méndez

Tabla de asignación de direcciones

| Tabla de asignación de direcciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaz | Dirección/Prefijo IPv6 | Gateway predeterminado |
| R1 | G0/0 | 2001:db8:1:1::1/64 | N/D |
|  |  | fe80::1 |  |
|  | G0/1 | 2001:db8:1:2::1/64 | N/D |
|  |  | fe80::1 |  |
|  | S0/0/0 | 2001:db8:1:a001::2/64 | N/D |
|  |  | fe80::1 |  |
| Ventas | NIC | 2001:db8:1:1::2/64 | fe80::1 |
| Facturación | NIC | 2001:db8:1:1::3/64 | fe80::1 |
| Contabilidad | NIC | 2001:db8:1:1::4/64 | fe80::1 |
| Diseño | NIC | 2001:db8:1:2::2/64 | fe80::1 |
| Ingeniería | NIC | 2001:db8:1:2::3/64 | fe80::1 |
| CAD | NIC | 2001:db8:1:2::4/64 | fe80::1 |
| ISP | S0/0/0 | 2001:db8:1:a001::1 | fe80::1 |

Objetivos

Parte 1: Configurar el direccionamiento IPv6 en el router

Parte 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en los servidores

Parte 3: Configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes

Parte 4: Probar y verificar la conectividad de red

Aspectos básicos

En esta actividad, se practicó la configuración de direcciones IPv6 en un router, en servidores y en clientes. También se verificó la implementación del direccionamiento IPv6.

Parte 1: Configurar el direccionamiento IPv6 en el router

Paso 1: Habilitar el router para reenviar paquetes IPv6.

a.  Se hizo clic en R1 y, a continuación, en la ficha CLI. Se presionó Entrar.

b.  Se ingresó al modo EXEC con privilegios.

c.  Se introdujo el comando de configuración global:

R1(config)# ipv6 unicast-routing

Paso 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en GigabitEthernet 0/0.

a.  Se ingresó al modo de configuración de interfaz para GigabitEthernet0/0:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0

b.  Se configuró la dirección IPv6:

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64

c.  Se configuró la dirección IPv6 link-local:

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

d.  Se activó la interfaz:

R1(config-if)# no shutdown

Paso 3: Configurar el direccionamiento IPv6 en GigabitEthernet 0/1.

a.  Se ingresó al modo de configuración de interfaz para GigabitEthernet0/1:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1

b.  Se consultó la tabla de direccionamiento para obtener la dirección IPv6 correcta.

c.  Se configuró la dirección IPv6, la dirección link-local y se activó la interfaz:

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

Paso 4: Configurar el direccionamiento IPv6 en Serial 0/0/0.

a.  Se ingresó al modo de configuración de interfaz para Serial0/0/0:

R1(config)# interface serial 0/0/0

b.  Se consultó la tabla de direccionamiento para obtener la dirección IPv6 correcta.

c.  Se configuró la dirección IPv6, la dirección link-local y se activó la interfaz:

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:a001::2/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

Paso 5: Verificar el direccionamiento IPv6 en R1.

a.  Se salió del modo de configuración en R1.

b.  Se verificó el direccionamiento con el comando:

R1# show ipv6 interface brief

c.  Se verificó que todas las direcciones coincidieran con la tabla de direccionamiento.

d.  Se guardó la configuración en la NVRAM:

R1# copy running-config startup-config

Parte 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en los servidores

Paso 1: Configurar el direccionamiento IPv6 en el servidor de Contabilidad.

a.  Se hizo clic en Contabilidad y, a continuación, en la ficha Desktop > IP Configuration.

b.  Se estableció la dirección IPv6:  2001:db8:1:1::4  con prefijo /64.

c.  Se estableció la dirección link-local fe80::1 como gateway IPv6.

Paso 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en el servidor CAD.

a.  Se configuró el servidor CAD siguiendo el mismo procedimiento del paso 1.

b.  Dirección IPv6 asignada:  2001:db8:1:2::4  con prefijo /64.

c.  Gateway IPv6 (link-local):  fe80::1

Parte 3: Configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes

Paso 1: Configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes Ventas y Facturación.

a.  Se hizo clic en Facturación > Desktop > IP Configuration.

b.  Se estableció la dirección IPv6:  2001:db8:1:1::3  con prefijo /64.

c.  Se estableció fe80::1 como gateway IPv6.

d.  Se repitió el proceso para Ventas con la dirección:  2001:db8:1:1::2/64

Paso 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes Ingeniería y Diseño.

a.  Se hizo clic en Ingeniería > Desktop > IP Configuration.

b.  Se estableció la dirección IPv6:  2001:db8:1:2::3  con prefijo /64.

c.  Se estableció fe80::1 como gateway IPv6.

d.  Se repitió el proceso para Diseño con la dirección:  2001:db8:1:2::2/64

Parte 4: Probar y verificar la conectividad de red

Paso 1: Abrir las páginas web del servidor desde los clientes.

a.  Se hizo clic en Ventas > Desktop > Web Browser.

b.  Se introdujo 2001:DB8:1:1::4 en el URL. Apareció correctamente el sitio web de Contabilidad.

c.  Se introdujo 2001:DB8:1:2::4 en el URL. Apareció correctamente el sitio web de CAD.

d.  Se repitió el proceso para el resto de los clientes. Todos los sitios cargaron correctamente.

Paso 2: Hacer ping al ISP.

a.  Se hizo clic en cada cliente > Desktop > Command Prompt.

b.  Se ejecutó el siguiente comando para probar la conectividad con el ISP:

C:\> ping 2001:db8:1:a001::1

c.  Se verificó conectividad exitosa desde los cuatro clientes (Sales, Billing, Design, Engineering):

| Resultados de ping al ISP — todos los clientes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Paquetes enviados | Paquetes recibidos | Resultado |
| Sales | 4 | 4 | Exitoso (0% pérdida) |
| Billing | 4 | 4 | Exitoso (0% pérdida) |
| Design | 4 | 4 | Exitoso (0% pérdida) |
| Engineering | 4 | 4 | Exitoso (0% pérdida) |

Resultado final

La actividad se completó satisfactoriamente. Todos los dispositivos (router, servidores y clientes) fueron configurados con direccionamiento IPv6 correctamente. Las pruebas de ping al ISP desde los cuatro clientes fueron exitosas, confirmando la plena conectividad de la red. Packet Tracer mostró el mensaje: "Felicitaciones. Ha finalizado esta actividad."