Práctica de laboratorio: Cálculo de subredes IPv4

Cisco Networking Academy

Alumna: Ileana Tapia Castillo     Matrícula: A01773374

Materia: TC2006B.301

Profesor: José María Aguilera Méndez

Objetivos

Parte 1: Determinar la división en subredes de la dirección IPv4

Parte 2: Calcular la división en subredes de la dirección IPv4

Problema 1:

| Dados: |  |
| --- | --- |
| Dirección IP de host: | 192.168.200.139 |
| Máscara de subred original: | 255.255.255.0 |
| Máscara de subred nueva: | 255.255.255.224 |
| Encuentre: |  |
| Cantidad de bits de subred: | 3 |
| Cantidad de subredes creadas: | 8 |
| Cantidad de bits de host por subred: | 5 |
| Cantidad de hosts por subred: | 30 |
| Dirección de red de esta subred: | 192.168.200.128 |
| Dirección IPv4 del primer host: | 192.168.200.129 |
| Dirección IPv4 del último host: | 192.168.200.158 |
| Dirección IPv4 de difusión: | 192.168.200.159 |

Problema 2:

| Dados: |  |
| --- | --- |
| Dirección IP de host: | 10.101.99.228 |
| Máscara de subred original: | 255.0.0.0 |
| Máscara de subred nueva: | 255.255.128.0 |
| Encuentre: |  |
| Cantidad de bits de subred: | 9 |
| Cantidad de subredes creadas: | 512 |
| Cantidad de bits de host por subred: | 15 |
| Cantidad de hosts por subred: | 32766 |
| Dirección de red de esta subred: | 10.101.0.0 |
| Dirección IPv4 del primer host: | 10.101.0.1 |
| Dirección IPv4 del último host: | 10.101.127.254 |
| Dirección IPv4 de difusión: | 10.101.127.255 |

Problema 3:

| Dados: |  |
| --- | --- |
| Dirección IP de host: | 172.22.32.12 |
| Máscara de subred original: | 255.255.0.0 |
| Máscara de subred nueva: | 255.255.224.0 |
| Encuentre: |  |
| Cantidad de bits de subred: | 3 |
| Cantidad de subredes creadas: | 8 |
| Cantidad de bits de host por subred: | 13 |
| Cantidad de hosts por subred: | 8190 |
| Dirección de red de esta subred: | 172.22.32.0 |
| Dirección IPv4 del primer host: | 172.22.32.1 |
| Dirección IPv4 del último host: | 172.22.63.254 |
| Dirección IPv4 de difusión: | 172.22.63.255 |

Problema 4:

| Dados: |  |
| --- | --- |
| Dirección IP de host: | 192.168.1.245 |
| Máscara de subred original: | 255.255.255.0 |
| Máscara de subred nueva: | 255.255.255.252 |
| Encuentre: |  |
| Cantidad de bits de subred: | 6 |
| Cantidad de subredes creadas: | 64 |
| Cantidad de bits de host por subred: | 2 |
| Cantidad de hosts por subred: | 2 |
| Dirección de red de esta subred: | 192.168.1.244 |
| Dirección IPv4 del primer host: | 192.168.1.245 |
| Dirección IPv4 del último host: | 192.168.1.246 |
| Dirección IPv4 de difusión: | 192.168.1.247 |

Problema 5:

| Dados: |  |
| --- | --- |
| Dirección IP de host: | 128.107.0.55 |
| Máscara de subred original: | 255.255.0.0 |
| Máscara de subred nueva: | 255.255.255.0 |
| Encuentre: |  |
| Cantidad de bits de subred: | 8 |
| Cantidad de subredes creadas: | 256 |
| Cantidad de bits de host por subred: | 8 |
| Cantidad de hosts por subred: | 254 |
| Dirección de red de esta subred: | 128.107.0.0 |
| Dirección IPv4 del primer host: | 128.107.0.1 |
| Dirección IPv4 del último host: | 128.107.0.254 |
| Dirección IPv4 de difusión: | 128.107.0.255 |

Problema 6:

| Dados: |  |
| --- | --- |
| Dirección IP de host: | 192.135.250.180 |
| Máscara de subred original: | 255.255.255.0 |
| Máscara de subred nueva: | 255.255.255.248 |
| Encuentre: |  |
| Cantidad de bits de subred: | 5 |
| Cantidad de subredes creadas: | 32 |
| Cantidad de bits de host por subred: | 3 |
| Cantidad de hosts por subred: | 6 |
| Dirección de red de esta subred: | 192.135.250.176 |
| Dirección IPv4 del primer host: | 192.135.250.177 |
| Dirección IPv4 del último host: | 192.135.250.182 |
| Dirección IPv4 de difusión: | 192.135.250.183 |

Pregunta de reflexión

¿Por qué es tan importante la máscara de subred para analizar una dirección IPv4?

La máscara de subred es importante porque nos dice qué parte de la dirección IP es la red y qué parte es el host. Sin ella, no podríamos saber si dos equipos están en la misma red o en redes distintas, ni calcular la dirección de red, el broadcast o el rango de hosts disponibles.