Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexion de dispositivos (Gpo 301)

Packet Tracer 11.9.3 - Practica de Diseno e Implementacion de VLSM (10.11.48.0/24)

Profesores:

Yerly Flores Garcia

Jose Maria Aguilera Mendez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fatima M. Herrera Gonzalez - A01770839

Parte 1: Examine los requisitos de la red

Paso 1: Determine la cantidad de subredes necesarias.

Cuantas subredes se necesitan en la topologia de la red?

5 subredes (4 para las LAN y 1 para el enlace WAN).

Paso 2: Determine la informacion de la mascara de subred para cada subred.

a. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para Room-114 (14 hosts)?

255.255.255.240 (/28)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

14 direcciones utilizables.

b. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para Room-279 (30 hosts)?

255.255.255.224 (/27)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

30 direcciones utilizables.

c. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para Room-312 (6 hosts)?

255.255.255.248 (/29)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

6 direcciones utilizables.

d. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para Room-407 (60 hosts)?

255.255.255.192 (/26)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

62 direcciones utilizables.

e. Que mascara de subred admitira la conexion entre Branch1 y Branch2?

255.255.255.252 (/30)

Parte 2: Disene el esquema de direccionamiento VLSM

Tabla de Subredes VLSM

| Descripcion de la subred | Hosts necesarios | Direccion de red/CIDR | Primera dir. host utilizable | Direccion de difusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Room-407 LAN | 60 | 10.11.48.0/26 | 10.11.48.1 | 10.11.48.63 |
| Room-279 LAN | 30 | 10.11.48.64/27 | 10.11.48.65 | 10.11.48.95 |
| Room-114 LAN | 14 | 10.11.48.96/28 | 10.11.48.97 | 10.11.48.111 |
| Room-312 LAN | 6 | 10.11.48.112/29 | 10.11.48.113 | 10.11.48.119 |
| Enlace WAN | 2 | 10.11.48.120/30 | 10.11.48.121 | 10.11.48.123 |

Esquema de Direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Direccion IP | Mascara de subred | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branch1 | G0/0 | 10.11.48.97 | 255.255.255.240 | N/A |
| Branch1 | G0/1 | 10.11.48.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| Branch1 | S0/0/0 | 10.11.48.121 | 255.255.255.252 | N/A |
| Branch2 | G0/0 | 10.11.48.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| Branch2 | G0/1 | 10.11.48.113 | 255.255.255.248 | N/A |
| Branch2 | S0/0/0 | 10.11.48.122 | 255.255.255.252 | N/A |
| Room-114 | VLAN 1 | 10.11.48.98 | 255.255.255.240 | 10.11.48.97 |
| Room-279 | VLAN 1 | 10.11.48.66 | 255.255.255.224 | 10.11.48.65 |
| Room-312 | VLAN 1 | 10.11.48.114 | 255.255.255.248 | 10.11.48.113 |
| Room-407 | VLAN 1 | 10.11.48.2 | 255.255.255.192 | 10.11.48.1 |
| PC-A | NIC | 10.11.48.110 | 255.255.255.240 | 10.11.48.97 |
| PC-B | NIC | 10.11.48.94 | 255.255.255.224 | 10.11.48.65 |
| PC-C | NIC | 10.11.48.118 | 255.255.255.248 | 10.11.48.113 |
| PC-D | NIC | 10.11.48.62 | 255.255.255.192 | 10.11.48.1 |

Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexion de dispositivos (Gpo 301)

Packet Tracer 11.9.3 - Practica de Diseno e Implementacion de VLSM (172.31.103.0/24 - Caso V1)

Profesores:

Yerly Flores Garcia

Jose Maria Aguilera Mendez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fatima M. Herrera Gonzalez - A01770839

Parte 1: Examine los requisitos de la red

Paso 1: Determine la cantidad de subredes necesarias.

Cuantas subredes se necesitan en la topologia de la red?

5 subredes (4 para las LAN y 1 para el enlace WAN).

Paso 2: Determine la informacion de la mascara de subred para cada subred.

a. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para Sw1 (27 hosts)?

255.255.255.224 (/27)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

30 direcciones utilizables.

b. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para Sw2 (25 hosts)?

255.255.255.224 (/27)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

30 direcciones utilizables.

c. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para Sw3 (14 hosts)?

255.255.255.240 (/28)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

14 direcciones utilizables.

d. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para Sw4 (8 hosts)?

255.255.255.240 (/28)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

14 direcciones utilizables.

e. Que mascara de subred admitira la conexion entre Remote-Site1 y Remote-Site2?

255.255.255.252 (/30)

Parte 2: Disene el esquema de direccionamiento VLSM

Tabla de Subredes VLSM

| Descripcion de la subred | Hosts necesarios | Direccion de red/CIDR | Primera dir. host utilizable | Direccion de difusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sw1 LAN | 27 | 172.31.103.0/27 | 172.31.103.1 | 172.31.103.31 |
| Sw2 LAN | 25 | 172.31.103.32/27 | 172.31.103.33 | 172.31.103.63 |
| Sw3 LAN | 14 | 172.31.103.64/28 | 172.31.103.65 | 172.31.103.79 |
| Sw4 LAN | 8 | 172.31.103.80/28 | 172.31.103.81 | 172.31.103.95 |
| Enlace WAN | 2 | 172.31.103.96/30 | 172.31.103.97 | 172.31.103.99 |

Esquema de Direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Direccion IP | Mascara de subred | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remote-Site1 | G0/0 | 172.31.103.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| Remote-Site1 | G0/1 | 172.31.103.33 | 255.255.255.224 | N/A |
| Remote-Site1 | S0/0/0 | 172.31.103.97 | 255.255.255.252 | N/A |
| Remote-Site2 | G0/0 | 172.31.103.65 | 255.255.255.240 | N/A |
| Remote-Site2 | G0/1 | 172.31.103.81 | 255.255.255.240 | N/A |
| Remote-Site2 | S0/0/0 | 172.31.103.98 | 255.255.255.252 | N/A |
| Sw1 | VLAN 1 | 172.31.103.2 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
| Sw2 | VLAN 1 | 172.31.103.34 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
| Sw3 | VLAN 1 | 172.31.103.66 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
| Sw4 | VLAN 1 | 172.31.103.82 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |
| User-1 | NIC | 172.31.103.30 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
| User-2 | NIC | 172.31.103.62 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
| User-3 | NIC | 172.31.103.78 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
| User-4 | NIC | 172.31.103.94 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |

Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexion de dispositivos (Gpo 301)

Packet Tracer 11.9.3 - Practica de Diseno e Implementacion de VLSM (172.31.103.0/24 - Caso V3)

Profesores:

Yerly Flores Garcia

Jose Maria Aguilera Mendez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fatima M. Herrera Gonzalez - A01770839

Parte 1: Examine los requisitos de la red

Paso 1: Determine la cantidad de subredes necesarias.

Cuantas subredes se necesitan en la topologia de la red?

5 subredes (4 para las LAN y 1 para el enlace WAN).

Paso 2: Determine la informacion de la mascara de subred para cada subred.

a. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para ASW-1 (27 hosts)?

255.255.255.224 (/27)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

30 direcciones utilizables.

b. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para ASW-2 (25 hosts)?

255.255.255.224 (/27)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

30 direcciones utilizables.

c. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para ASW-3 (14 hosts)?

255.255.255.240 (/28)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

14 direcciones utilizables.

d. Que mascara de subred admitira la cantidad de direcciones IP requerida para ASW-4 (8 hosts)?

255.255.255.240 (/28)

Cuantas direcciones de host utilizables admitira esta subred?

14 direcciones utilizables.

e. Que mascara de subred admitira la conexion entre Building1 y Building2?

255.255.255.252 (/30)

Parte 2: Disene el esquema de direccionamiento VLSM

Tabla de Subredes VLSM

| Descripcion de la subred | Hosts necesarios | Direccion de red/CIDR | Primera dir. host utilizable | Direccion de difusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASW-1 LAN | 27 | 172.31.103.0/27 | 172.31.103.1 | 172.31.103.31 |
| ASW-2 LAN | 25 | 172.31.103.32/27 | 172.31.103.33 | 172.31.103.63 |
| ASW-3 LAN | 14 | 172.31.103.64/28 | 172.31.103.65 | 172.31.103.79 |
| ASW-4 LAN | 8 | 172.31.103.80/28 | 172.31.103.81 | 172.31.103.95 |
| Enlace WAN | 2 | 172.31.103.96/30 | 172.31.103.97 | 172.31.103.99 |

Esquema de Direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Direccion IP | Mascara de subred | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Building1 | G0/0 | 172.31.103.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| Building1 | G0/1 | 172.31.103.33 | 255.255.255.224 | N/A |
| Building1 | S0/0/0 | 172.31.103.97 | 255.255.255.252 | N/A |
| Building2 | G0/0 | 172.31.103.65 | 255.255.255.240 | N/A |
| Building2 | G0/1 | 172.31.103.81 | 255.255.255.240 | N/A |
| Building2 | S0/0/0 | 172.31.103.98 | 255.255.255.252 | N/A |
| ASW-1 | VLAN 1 | 172.31.103.2 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
| ASW-2 | VLAN 1 | 172.31.103.34 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
| ASW-3 | VLAN 1 | 172.31.103.66 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
| ASW-4 | VLAN 1 | 172.31.103.82 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |
| PC1 | NIC | 172.31.103.30 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
| PC2 | NIC | 172.31.103.62 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
| PC3 | NIC | 172.31.103.78 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
| PC4 | NIC | 172.31.103.94 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |