Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de Dispositivos  |  Grupo 301

2.7.6 – Implementación de Conectividad Básica

| Profesores | Yerly Flores Garcia |
| --- | --- |
|  | José María Aguilera Méndez |
| Integrantes del equipo | Alan Joseph Salazar Segura – A01773491 |
|  | Ileana Tapia Castillo – A01773374 |
|  | Fátima M. Herrera González – A01770839 |

Parte 1: Análisis de las características físicas de los dispositivos de red

¿Cuáles son los puertos de administración que posee el router East?

El router dispone de puertos de consola (Console) y puertos auxiliares (AUX).

¿Cuántas y qué tipo de interfaces WAN y LAN presenta el router East?

Cuenta con un total de 4 interfaces físicas: 2 interfaces GigabitEthernet y 2 interfaces de tipo Serial.

¿Cuál es la velocidad nominal (ancho de banda) para la interfaz GigabitEthernet0/0?

La capacidad predeterminada es de 1,000,000 Kbit/s.

¿Qué ancho de banda predeterminado tiene la interfaz serial 0/0/0?

El ancho de banda configurado por defecto es de 1,544 Kbit/s.

¿Cuántas ranuras para módulos de expansión tiene el router East y el Switch2?

Ambos dispositivos, tanto el router East como el Switch2, cuentan con una única ranura de expansión disponible.

Parte 2: Selección e instalación de módulos de conectividad

Si se requiere conectar las PC 1, 2 y 3 al router East sin añadir un switch adicional, ¿qué módulo es necesario instalar?

Se debe utilizar el módulo HWIC-4ESW.

¿Qué capacidad de conexión ofrece este módulo para dispositivos finales?

Permite conectar un máximo de 4 hosts al router.

Para habilitar una conexión óptica Gigabit hacia el Switch3 desde el Switch2, ¿qué módulo debe seleccionarse?

Se debe insertar el módulo PT-SWITCH-NM-1FGE.

¿Cuál es el requisito indispensable antes de instalar o retirar módulos en los equipos Cisco?

Es obligatorio apagar el dispositivo mediante su interruptor de alimentación, ya que los componentes no son intercambiables en caliente.

Al verificar mediante comandos en el Switch2, ¿en qué ranura se instaló el módulo?

El módulo fue colocado en la ranura 5 (Slot 5).

Parte 4: Verificación y pruebas de conectividad

¿Qué método debe seguirse para activar la comunicación inalámbrica en los dispositivos portátiles y TabletPC?

Se debe acceder a la pestaña "Config", seleccionar la interfaz "Wireless0" y activar la casilla de estado "On".

¿Qué acción es necesaria para verificar que existe conectividad web en los dispositivos?

Se debe abrir el navegador web desde el escritorio del equipo, ingresar la dirección www.cisco.pka y confirmar que se despliega la página de Packet Tracer.

¿Qué precaución se debe tener al configurar las interfaces de red en la TabletPC?

Es importante no mantener activas simultáneamente la interfaz inalámbrica y la celular (3G/4G), ya que esto puede generar conflictos en la conexión del dispositivo a los recursos de red.

2.7.6 – Implementación de Conectividad Básica  |  Interconexión de Dispositivos Gpo 301  |  ITESM Campus Toluca