Tecnológico de Monterrey

Redes de Computadoras

Laboratorio - Ver información de NIC alámbrica e inalámbrica

| Alumno | A01773374 |
| --- | --- |
| Dispositivo | PC con Linux (Arch/Manjaro) – Terminal zsh |
| Herramienta usada | nmcli (NetworkManager CLI) / ip |

# Parte 1: Identificar y trabajar con NIC de PC

## Paso 1: Ver estado de los dispositivos de red

Se ejecutó el comando nmcli device status para listar las interfaces de red disponibles:

nmcli device status

| DEVICE | TYPE | STATE | CONNECTION |
| --- | --- | --- | --- |
| wlp6s0 | wifi | connected | Tec |
| lo | loopback | connected (externally) | lo |
| p2p-dev-wlp6s0 | wifi-p2p | disconnected | -- |
| enp5s0 | ethernet | unavailable | -- |

## Paso 2: Activar Wi-Fi y listar redes disponibles

Se activó el adaptador Wi-Fi y se listaron las redes detectadas:

nmcli radio wifi on

nmcli device wifi list

Se detectaron múltiples redes del campus Tec de Monterrey. La red activa (marcada con *) es:

| BSSID | SSID | CANAL | VELOCIDAD | SEÑAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC:2A:A1:CF:B8:AE | Tec (*) | 48 | 540 Mbit/s | 75% |

## Paso 3: Conectar a la red Tec (WPA2 Enterprise – PEAP/MSCHAPv2)

Dado que la red institucional Tec utiliza WPA2 Enterprise con autenticación 802.1X, se creó la conexión con las credenciales correspondientes:

nmcli connection add type wifi ssid "Tec" \

wifi-sec.key-mgmt wpa-eap \

802-1x.eap peap \

802-1x.phase2-auth mschapv2 \

802-1x.identity "A01773374" \

802-1x.password "<contraseña>" \

con-name "Tec"

Resultado: Connection 'Tec' (42191ff4-a672-4824-9e82-aa250b9b5da8) successfully added.

## Paso 4: Verificar propiedades de la conexión inalámbrica

Se consultaron los detalles de la conexión activa para confirmar la configuración:

nmcli connection show "Tec" | grep -E "wireless|speed"

Parámetros relevantes obtenidos:

802-11-wireless.ssid:               Tec

802-11-wireless.mode:               infrastructure

802-11-wireless-security.key-mgmt:  wpa-eap

802-11-wireless.channel:            0 (auto)

## Paso 5: Información de la NIC inalámbrica (ip address show)

Se consultó la dirección IP y MAC del adaptador inalámbrico wlp6s0:

ip address show wlp6s0

| Interfaz | wlp6s0 |
| --- | --- |
| MAC Address | 9C:2F:9D:A1:73:7D |
| Dirección IPv4 | 10.25.233.60/24 |
| IPv6 Link-local | fe80::6679:3237:c33d:6415/64 |
| MTU | 1500 |
| Estado | UP (activo) |

## Paso 6: Servidores DNS

Se consultaron los servidores DNS asignados por la red institucional:

nmcli dev show wlp6s0 | grep DNS

| Servidor DNS | Dirección IP | Observación |
| --- | --- | --- |
| IP4.DNS[1] | 10.25.168.43 | Primario |
| IP4.DNS[2] | 10.25.168.53 | Secundario |
| IP4.DNS[3] | 10.25.168.40 | Terciario |
| IP4.DNS[4] | 10.25.168.50 | Cuaternario |

## Respuestas a Preguntas – Parte 1 (NIC Inalámbrica)

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Cuál es el SSID del router inalámbrico? | Tec (red WPA2 802.1X de la institución) |
| ¿Cuál es la velocidad de la conexión inalámbrica? | 540 Mbit/s (canal 48, banda 5 GHz) |
| ¿Cuál es la dirección MAC de la NIC inalámbrica? | 9C:2F:9D:A1:73:7D |
| ¿Se listan varios servidores DNS IPv4? ¿Por qué? | Sí: 10.25.168.43, .53, .40 y .50. Se configuran múltiples servidores DNS para garantizar alta disponibilidad; si uno falla, el sistema consulta automáticamente al siguiente. |

# Parte 1 (cont.): Trabajar con la NIC por cable (Ethernet)

## Paso 1: Conectar la NIC Ethernet

Se configuró y activó la conexión cableada. Primero se desconectó para luego reconectarla limpiamente:

nmcli device connect enp5s0

Resultado: Device 'enp5s0' successfully activated with '73e06301-eb70-3d38-96c1-278e9ba0ec18'.

## Paso 2: Información de la NIC Ethernet (ip address show)

ip address show enp5s0

| Interfaz | enp5s0 |
| --- | --- |
| MAC Address | 08:8F:C3:C4:8E:1B |
| Dirección IPv4 | 192.168.1.1/24 |
| IPv6 Link-local | fe80::d6f2:2a5a:5cea:d368/64 |
| MTU | 1500 |
| Estado | UP (activo, cable conectado) |
| Gateway | 192.168.1.1 (inferido de la ruta) |

## Paso 3: Detalles completos con nmcli dev show enp5s0

nmcli dev show enp5s0

Los datos más relevantes extraídos:

GENERAL.DEVICE:    enp5s0

GENERAL.TYPE:      ethernet

GENERAL.HWADDR:    08:8F:C3:C4:8E:1B

GENERAL.STATE:     100 (connected)

GENERAL.CONNECTION: Wired connection 1

IP4.ADDRESS[1]:    192.168.1.1/24

IP4.ROUTE[1]:      dst = 192.168.1.0/24

# Parte 2: Identificar y utilizar los iconos de red de la bandeja del sistema

## Adaptación al entorno Linux (nmcli como equivalente)

Esta práctica fue realizada en Linux (no Windows), por lo que el equivalente a los íconos de la bandeja del sistema se realizó mediante comandos nmcli y el applet de red del entorno de escritorio.

## Deshabilitar y habilitar adaptadores

Equivalente a desactivar Wi-Fi desde la bandeja del sistema:

nmcli radio wifi off

nmcli radio wifi on

Equivalente a desconectar y reconectar Ethernet:

nmcli device disconnect enp5s0

nmcli device connect enp5s0

## Reinicio del servicio NetworkManager

Se demostró el ciclo completo de detención y arranque del servicio de red:

sudo systemctl stop NetworkManager

sudo systemctl start NetworkManager

nmcli radio wifi on

nmcli device connect enp5s0

Resultado final: Device 'enp5s0' successfully activated.

# Pregunta de Reflexión

¿Por qué activaría más de una NIC en una PC? Activar más de una NIC en una PC tiene múltiples justificaciones prácticas: - Redundancia y alta disponibilidad: si la conexión cableada falla, la inalámbrica mantiene la conectividad automáticamente. - Diferenciación de tráfico: usar Ethernet para datos de alta velocidad (transferencias, actualizaciones) y Wi-Fi para navegación general. - Acceso a múltiples redes simultáneamente: por ejemplo, conectarse a la red local por cable y a una VPN o red corporativa por Wi-Fi. - Enrutamiento o bridge: en configuraciones de servidor o laboratorio, una NIC recibe tráfico externo y otra lo distribuye internamente. - Pruebas y diagnóstico: tener ambas activas permite comparar rendimiento o depurar configuraciones de red sin perder conectividad.

# Resumen de Datos Obtenidos

| Parámetro | NIC Inalámbrica (wlp6s0) | NIC Ethernet (enp5s0) | Loopback (lo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Wi-Fi (802.11) | Ethernet | Loopback |
| MAC | 9C:2F:9D:A1:73:7D | 08:8F:C3:C4:8E:1B | 00:00:00:00:00:00 |
| IPv4 | 10.25.233.60/24 | 192.168.1.1/24 | 127.0.0.1/8 |
| Gateway | 10.25.233.250 | — | — |
| DNS | 10.25.168.43 (.53, .40, .50) | — | — |
| Estado | Conectada (Tec) | Conectada | Conectada |
| MTU | 1500 | 1500 | 65536 |

Laboratorio – Ver información de NIC alámbrica e inalámbrica  |  Redes de Computadoras  |  A01773374, A01770839, a01773491